УТВЕРЖДАЮ: Глава

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

Краснодарского края

____________Хаджиди П. К.

м.п.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА 2016 – 2030 ГОДЫ

Разработано

ИП Миленина В. А.

_____________________

м. п.

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 5 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 15 |
| 2.1. | Основные показатели системы водоснабжения | 16 |
| 2.2. | Основные показатели системы водоотведения | 19 |
| 2.3. | Основные показатели системы теплоснабжения | 20 |
| 2.4. | Основные показатели системы электроснабжения | 21 |
| 2.5. | Основные показатели системы газоснабжения | 24 |
| 2.6. | Основные показатели по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | 26 |
| 2.7. | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 28 |
| 3. | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 30 |
| 3.1. | Динамика и прогноз численности населения | 30 |
| 3.2. | Прогноз развития застройки | 30 |
| 3.3. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 31 |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 34 |
| 4.1. | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 34 |
| 4.2. | Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | 37 |
| 4.3. | Показатели потребления населением Вышестеблиевского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса | 41 |
| 4.4. | Показатели качества коммунальных ресурсов | 42 |
| 4.5. | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 44 |
| 4.6. | Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям | 46 |
| 4.7. | Показатели воздействия на окружающую среду | 46 |
| 5. | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 47 |
| 5.1. | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 47 |
| 5.2. | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 48 |
| 5.3. | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 48 |
| 5.4. | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 49 |
| 5.5. | Инвестиционных проектов в сфере водоотведения | 49 |
| 5.6. | Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО | 50 |
| 5.7. | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | 50 |
| 5.8. | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении | 51 |
| 6. | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | 52 |
| 6.1. | Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 52 |
| 6.2. | Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки Вышестеблиевского сельского поселения | 53 |
| 6.2.1. | Водоснабжение Вышестеблиевского сельского поселения | 53 |
| 6.2.2. | Водоотведение Вышестеблиевского сельского поселения | 53 |
| 6.2.3. | Схема обращения с ТБО Вышестеблиевского сельского поселения | 53 |
| 6.2.4. | Теплоснабжение Вышестеблиевского сельского поселения | 55 |
| 6.2.5. | Электроснабжение Вышестеблиевского сельского поселения | 55 |
| 6.2.6. | Газоснабжение Вышестеблиевского сельского поселения | 55 |
| 6.3. | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения | 56 |
| 6.3.1 | Водоснабжение | 56 |
| 6.3.2. | Водоотведение | 57 |
| 6.3.3. | Теплоснабжение | 57 |
| 6.3.4. | Электроснабжение | 57 |
| 6.3.5. | Газоснабжение | 58 |
| 6.3.6. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 58 |
| 6.4. | Оценка реализации мероприятий Программы в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 58 |
| 6.5. | Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры | 59 |
| 6.6. | Инвестиционные проекты в отношении систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения | 60 |
| 6.6.1 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению | 61 |
| 6.6.2. | Инвестиционные проекты по теплоснабжению | 62 |
| 6.6.3. | Инвестиционные проекты по электроснабжению | 62 |
| 6.6.4. | Инвестиционные проекты по газоснабжению | 63 |
| 6.6.5. | Инвестиционные проекты по сбору, вывозу сбору и вывозу ТБО | 63 |
| 6.7. | Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | 64 |
| 6.8. | Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры | 68 |
| 6.9. | Оценка совокупного платежа граждан на соответствие критериям доступности | 69 |
| 6.10 | Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки | 70 |
| 7. | УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ | 71 |
| 8. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 73 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2016 – 2030 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Устава Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, в соответствии с Генеральным планом Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2016-2030

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.10.2013г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"); - Генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края; - Правила землепользования и застройки территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края; # - Устав Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края. |
| Заказчик Программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края |
| Разработчик Программы | ИП Миленина В.А. г. Михайловск, ул. Полеводческая 6, 55 |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края |
| Соисполнитель Программы | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (по согласованию); ОАО «Кубаньэнергосбыт» (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |
| Задачи Программы | - реализация Генерального плана Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2030 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2016-2030 годы составляют – 196,66 млн. руб., в том числе по годам: 2017 – 10,01 млн. руб. 2018 – 0,70 млн. руб. 2019 – 5,00 млн. руб. 2020 – 18,27млн. руб. 2021 – 7,60 млн. руб. 2022-2030 – 155,08 млн. руб., из них: - краевые средства – 41,21 млн. руб.; - бюджетные средства – 10,30 млн.руб.; - внебюджетные средства – 145,15 млн. руб., в том числе: Водоснабжение – 11,53 млн. руб., Водоотведение – 75,03 млн. руб., Газоснабжение – 112,48 млн.руб., Электроснабжение – 27,67 млн. руб., Теплоснабжение – отсутствуют, сбор и вывоз ТБО – 5,00 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - создание надежной коммунальной инфраструктуры муниципального образования, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - оптимизация управления электроснабжением муниципального образования; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования. |

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения разрабатывается на период до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения:

1 этап – 2016 – 2020 гг.;

2 этап – 2021 – 2030 гг.;

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры района;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализации программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризует положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, краевыми, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2016 – 2030 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность станицы Вышестеблиевской и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.  Теоретические аспекты управления сложными организационно-экономическими системами, к которым относится и жилищно-коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программно-целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными.

В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективным направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий муниципальных образований являются весьма актуальными.

Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры муниципального образования в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования; - развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вышестеблиевское сельское поселение находится в Темрюкском районе Краснодарского края.  В состав сельского поселения входят два населенных пункта – станица Вышестеблиевская (административный центр), поселок Виноградный.

Население и организации Вышестеблиевского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется организациями частной формы собственности, которые используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация -поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ОАО «Кубаньэнергосбыт» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | ООО «Югводоканал» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | - | - | - |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТБО | МУП «ЖКХ Комфорт» | Муниципальное образование | Прямые договора |

  - Основные показатели системы водоснабжения

Источниками водоснабжения Вышестеблиевского сельского поселения обеспечивается от Таманского группового водопровода.

На территории населенных пунктов  сельсовета   имеется водопроводная  сеть протяженностью 61,00 км.

Существующие водопроводные сети закольцованы, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø50-350мм.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Головные водозаборные сооружения Вышестеблиевского сельского поселения расположены в центральной его части. В условиях существующей застройки зоны санитарной охраны организованы первым и вторым поясом.

Показатели системы централизованного водоснабжения представлены в таблице 2

Таблица 2

Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м³/год | - |
| Принято со стороны | тыс. м³/год | - |
| Реализация воды | тыс. м³/год | - |
| Потери воды | тыс. м³/год | - |
| Общая протяженность сетей | км | 61,00 |
| Численность абонентов | человек | 5 891 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 18,08 |
| Доля водопотребителей с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | 100 |
| бюджетные учреждения | % | 100 |
| прочие потребители | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается воздействие гидравлических ударов при отключениях, при отключении поврежденного участка прекращается подача воды потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за водоснабжение представлены в таблице 3

Таблица 3

Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. | 2-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 56,98 | 60,97 | 60,97 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016г-31.12.2016 г | 01.01.2017г-30.06.2017г | 01.07.2017г-31.12.2017 г |

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по водоснабжению организации используют группировку затрат по статьям себестоимости.

Составляющими тарифа на услуги по водоснабжении являются:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала;

- отчисления от расходов на оплату труда;

- затраты на ГСМ;

- затраты на энергоресурсы (на электроэнергию);

- расходы на охрану труда;

- расходы на хозяйственные нужды;

- амортизация;

- текущий ремонт (запчасти, материалы);

- услуги сторонних организаций, в том числе дератизация, техобслуживание ККМ, лабораторный контроль, услуги связи, охрана объектов (ЧОП);

- цеховые расходы (расходы по участку транспорт);

- общеэксплуатационные расходы;

- рентабельность.

Технические и технологические проблемы в системе:

- большой процент износа водопроводной сети, вследствие чего возможно вторичное загрязнение питьевой воды.

Существующие и перспективные балансы мощности представлены в таблице 4.

Таблица 4

Существующие и перспективные балансы мощности

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Объем воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | - |
| 2 | Подано воды в водопроводную сеть | тыс. м3/год | - |
| 3 | Потери воды в водопроводных сетях | тыс. м3/год | - |
| 4 | Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч. | тыс. м3/год | - |
| 4.1 | населению | тыс. м3/год | - |
| 4.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3/год | - |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | - |
| 5 | Поднято воды среднесуточно | м3/сут | - |
| 6 | Среднесуточное потребление воды | м3/сут | - |
| 7 | Максимальное суточное потребление воды | м3/сут | - |
| 8 | Среднесуточные потери воды | м3/сут | - |

Тариф на подключение к централизованным сетям водоснабжения не утвержден. Плата за подключение не взимается.

  - Основные показатели системы водоотведения

В населенных пунктах, входящих в состав поселения, централизованной канализации не имеется. Население пользуется дворовыми уборными, выгребными ямами и септиками.

Показатели системы централизованного водоотведения представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели системы централизованного водоотведения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | тыс. м³/год | - |
| Общая протяженность сетей | км | - |
| Количество КНС | ед. | - |
| Количество очистных сооружений | ед. | - |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоотведения | % | - |

  - Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение населения в Вышестеблиевском сельском поселении в настоящее время осуществляется от индивидуальных отопительных приборов.

Теплоснабжение бюджетных учреждений осуществляется от модульных котельных.

Показатели системы теплоснабжения представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | - |
| Кол-во котельных | ед. | - |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | - |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | - |
| Общая протяженность сетей (в 2-х трубном исполнении) | км | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/час | - |
| Доля потерь в сетях | % | - |

  - Основные показатели системы электроснабжения

Энергоснабжение потребителей в Вышестеблиевском сельском поселении осуществляется ОАО «Кубаньэнергосбыт». Основной вид деятельности – передача электроэнергии.

Энергоснабжение осуществляется от Краснодаской энергосистемы через ПС 110/10, все села электрифицированы. Поставка электроэнергии осуществляется в полном объеме.

На территории сельского совета имеется 69 трансформаторных подстанций на 10/04 кВ. Предполагаемые проектируемые электрические нагрузки по Вышестеблиевскому сельскому поселению для сельскохозяйственного производства и жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам потребления. Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. Дополнительных ТП не требуется. Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Показатели системы электроснабжения представлены в таблице 7.

Таблица 7

Показатели системы электроснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов, получающих услуги электроснабжения | человек | 5891 |
| Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума | % | 81 |
| Протяженность линии электропередач | км | 200,00 |

В настоящее время в Вышестеблиевском сельском поселениипроблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- твердые отходы и выбросы в атмосферу от эксплуатации автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Вышестеблиевском сельском поселениипоказал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов электроснабжающего предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Вышестеблиевского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию представлены в таблице 8.

Таблица 8

Тарифы для населения на электроэнергию

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. | 2-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт, с НДС | 3,00 | 3,21 | 3,21 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016г-31.12.2016 г | 01.01.2017г-30.06.2017г | 01.07.2017г-31.12.2017 г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Вышестеблиевского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

Существующие и перспективные балансы мощности представлены в таблице 9.

Таблица 9

Существующие и перспективные балансы мощности

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть, тыс. кВт/ч | 6910,00 | 7033,57 | 7157,14 | 7280,71 | 7404,28 | 7527,85-8640,00 |

Плата за подключение взимается на основании тарифов, утвержденных приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Краснодарского края.

  - Основные показатели системы газоснабжения

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района является состояние газификации. По территории сельсовета проходит сеть газопроводов, все села газифицированы.  Проложены разводящие сети по селу.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Показатели системы газоснабжения представлены в таблице 10.

Таблица 10

Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потребленного газа | тыс. м³/год | 315,00 |
| Кол-во ГРС | шт. | 1 |
| Кол-во ГРП | шт. | 2 |
| Кол-во ГРПШ | шт. | 11 |
| Количество абонентов получающие услуги газоснабжения | человек | 5891 |
| Протяженность сети | км | 111,106 |

Тарифы для населения на газоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11

Тарифы для населения на газоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. | 2-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 5,81 | 6,22 | 6,22 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016 г-31.12.2016 г | 01.01.2017 г-30.06.2017 г | 01.07.2017 г-31.12.2017 г |

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы, не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

Существующие и перспективные балансы мощности представлены в таблице 12.

Таблица 12

Существующие и перспективные балансы мощности

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть, тыс. м3 | 334,71 | 340,70 | 346,69 | 352,68 | 358,67 | 364,66-418,50 |

Плата за подключение взимается на основании тарифов, утвержденных приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Краснодарского края.

  - Основные показатели по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду являются отходы производства и потребления (далее - отходы). Проблема отходов является комплексной, охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения Вышестеблиевского сельского поселения.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Вышестеблиевского сельского поселения производится жителями Вышестеблиевского сельского поселения.

Объемы накопления отходов представлены в таблице 13

Таблица 13

Объемы накопления отходов

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| накопление мусора в месяц | м³/год/ на1 чел. | 0,04 |
| накопление мусора в год | м³/год/ на1 год. | 0,46 |
| накопление мусора в год | тыс. м³/год | 0,875 |

Среднегодовой прирост объемов образования отходов составляет 3-5%.

Твердые коммунальные отходы в своем составе содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования. В Вышестеблиевском сельском поселениинет объектов индустриальной переработки и использования отходов, единственным способом обезвреживания является их захоронение на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в с. Траханиотово.

Важнейшим условием обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исключения вредного воздействия техногенных и антропогенных факторов на окружающую среду и человека является формирование инновационной и эффективной краевой комплексной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.

Тарифы для населения на услуги по вывозу коммунальных Твердых бытовых отходов

Таблица 14

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. | 2-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 611,35 | 648,03 | 648,03 |
| Тариф | на 1 человека | 102,00 | 108,12 | 108,12 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016 г-31.12.2016 г | 01.01.2017 г-30.06.2017 г | 01.07.2017 г-31.12.2017 г |

Тарифы для населения на услуги по вывозу коммунальных Жидких бытовых отходов

Таблица 15

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. | 2-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 685,00 | 726,10 | 726,10 |
| Тариф | на 1 человека | 201,00 | 213,06 | 2013,06 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016 г-31.12.2016 г | 01.01.2017 г-30.06.2017 г | 01.07.2017 г-31.12.2017 г |

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В Вышестеблиевском сельском поселении принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности а Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района Краснодарского края на период  района на 2014 - 2020 годов», утвержденная постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края от 04.12.2013 № 129

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Вышестеблиевского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Вышестеблиевского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Все бюджетные учреждения и торгово-производственные предприятия на территории Вышестеблиевского сельского поселения оснащены приборами учета потребляемых ресурсов. Жилищный фонд на 100 % оснащен приборами учета потребляемых газа и электроэнергии и на 86 % - приборами учета потребляемой воды.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.

ОАО «Кубаньэнергосбыт» предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения.

Количество постоянного населения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района района на 1 января 2016 года (по данным администрации) составляет 5891 человек.

Численность постоянного населения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на перспективу представлена в таблице 16

Таблица 16

Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2016 год) | Кол-во домовладений (2016 год) | Первая очередь (2021 год) | Кол-во домовладений (2021 год) | Расчетный срок (2030 год) | Кол-во домовладений (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Вышестеблиевская | 4220 | 1613 | 4860 | 1857 | 5500 | 2102 |
| пос. Виногорадный | 1671 | 675 | 1836 | 742 | 2000 | 808 |
| Итого | 5891 | 2288 | 6696 | 2599 | 7500 | 4012 |

  - Прогноз развития застройки

Жилищный фонд на территории Вышестеблиевского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, малоэтажными двухквартирными домами и домами секционного типа. Общая площадь жилищного фонда Вышестеблиевского сельского поселения равна 145,606 тыс. м2, обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 24,72 м2.

Строительства многоквартирных домов, а также зданий для социально-культурных учреждений на территории Вышестеблиевского сельского поселения на период действия Программы не планируется.

Жилищная застройка планируется в виде индивидуальных домов.

Изменения в промышленности на период действия Программы на территории Вышестеблиевского сельского поселения не планируется.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Вышестеблиевского сельского поселения,  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности а Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района Краснодарского края на период  района на 2014 – 2020 годов», утвержденной постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края от 04.12.2013 № 129, «Программы обеспечения коммунальными услугами населения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края на 2015-2020 годы» (с изменениями), утвержденной постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края от 19.12.2014 № 167, позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов. В тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы представлены в таблице 17.

Таблица 17

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 6786,43 | 6910,00 | 7033,57 | 7157,14 | 7280,71 | 7404,28 | 7527,85-8640,00 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Населению и прочим потребителям | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112-127 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 636,23 | 647,81 | 659,39 | 670,97 | 682,55 | 694,13 | 705,71-810,00 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| прочим организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112-127 |

| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод-всего | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| от бюджетных организаций | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| от прочих организаций | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2016 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 328,72 | 334,71 | 340,70 | 346,69 | 352,68 | 358,67 | 364,66-418,50 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Населению и прочим организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТБО всем потребителям, тыс. м³ | тыс. м³ | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29-3,29 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.10.2013 г. N 359/ГС:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Вышестеблиевского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 6.5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

  - Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг в Вышестеблиевском сельском поселении представлены в таблице 18.

Таблица 18

Критерии доступности для населения коммунальных услуг в Вышестеблиевском сельском совете

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Вышестеблиевскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 -2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 2100 | 2247 | 2404 | 2572 | 2752 | 2945 | 3151 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по сбору и вывозу ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах 19-23:

Таблица 19

Показатели спроса на коммунальные ресурсы, перспективная и новая нагрузка, степень охвата потребителей приборами учета

| Показатели | ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяжённость сетей | км | 200,00 | 203,67 | 207,34 | 211,01 | 214,68 | 218,35-255,00 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт/ч | 6910,00 | 7033,57 | 7157,14 | 7280,71 | 7404,28 | 7527,85-8640,00 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 6910,00 | 7033,57 | 7157,14 | 7280,71 | 7404,28 | 7527,85-8640,00 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению и прочим потребителям | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - | - |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | - | - | - | - | - | - |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 5891 | 6092 | 6293 | 6494 | 6696 | 6897-7500 |
| Новые нагрузки | тыс. кВт/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 20

Развитие системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяженность сетей | км | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал/год | - | - | - | - | - | - |
| Объём отпуска тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | - | - | - | - | - | - |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | - | - | - | - | - | - |
| Охват населения приборами учета | % | - | - | - | - | - | - |

Таблица 21

Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м³/год | 874,54 | 872,94 | 871,34 | 869,74 | 868,14 | 866,54-850,50 |
| Получено воды со стороны | тыс. м³/год |  | - | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | тыс. м³/год | 874,54 | 872,94 | 871,34 | 869,74 | 868,14 | 866,54-850,50 |
| Объём потерь | тыс. м³/год | 226,73 | 213,55 | 200,37 | 187,19 | 174,01 | 160,83-40,50 |
| Уровень потерь | % | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23-5 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м³/год | 647,81 | 659,39 | 670,97 | 682,55 | 694,13 | 705,71-810,00 |
| Населению | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - |
| прочим организациям | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 5891 | 6092 | 6293 | 6494 | 6696 | 6897-7500 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая протяжённость сетей | км | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,71 | 61,97 | 63,17 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,84 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые нагрузки | тыс. м3 | 5,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |

Таблица 22

Развитие системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³ в сутки | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяжённость сетей | км | - | - | - | - | - | - |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | - | - | - | - | - | - |

Таблица 23

Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребленного газа | тыс. м³ | 334,71 | 340,70 | 346,69 | 352,68 | 358,67 | 364,66-418,50 |
| Общая протяжённость сетей | км | 111,10 | 113,13 | 115,16 | 117,19 | 119,22 | 121,25-141,50 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабжения | чел. | 5891 | 6092 | 6293 | 6494 | 6696 | 6897-7500 |
| Охват потребителей приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величины новых нагрузок | тыс. м³ | 518,7 | 518,7 | 518,7 | 518,7 | 518,7 | 2000,0 |

  - Показатели потребления населением Вышестеблиевского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица 24

Показатели потребления населением Вышестеблиевского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

| Индикаторы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электропотребления |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | тыс. кВт/чел в мес. | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал в мес. | - | - | - | - | - | - |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал/м³ в мес. | - | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление | тыс. м³ в мес./чел | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение | тыс. м³ в мес/чел | - | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное газоснабжение | тыс. м³ в мес/чел | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Услуга сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный объем сбора и вывоза ТБО | м³ в год/чел | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |

  - Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь, – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяют определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 24.  Количественные данные указанных показателей представлены в таблице 25.

Таблица 25

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Отсутствует |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Отсутствует |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

Таблица 26

Целевые показатели надежности (бесперебойности) работы систем ресурсоснабжения

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям

Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса представлены в таблице 27.

Таблица 27

Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

| Показатель | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | - | - | - | - | - | - |
| холодная вода | м³ на 1 проживающего | - | - | - | - | - | - |
| природный газ | м³ на 1 проживающего | - | - | - | - | - | - |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | - | - | - | - | - | - |
| холодная вода | м³ на 1 человека населения | - | - | - | - | - | - |
| природный газ | м³ на 1 человека населения | - | - | - | - | - | - |

4.7 Показатели воздействия на окружающую среду

Действующие системы водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Разработка показателей воздействия на окружающую среду не целесообразна.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Вышестеблиевского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения включает:

Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

1. Строительство новых и замена ветхих сетей электроснабжения

Срок реализации: 2017-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 27500,00 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: оптимизация системы электроснабжения и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Не планируется.

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения, включает:

Задача 1. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

ст. Вшестеблиевская реконструкция водопроводной сети

- ул. Ленина – от пер. Шевченко до дома № 111 L = 640 метров, диаметр 100 мм;

- пер. Цветочный – от ул. Лермонтова до ЖД дом № 4 L = 200 метров, диаметр 110 мм;

ст. Вшестеблиевская строительство водопроводной сети

- от пер. Садовый до пер. Казачий L = 160 метров, диаметр 110 мм;

- по переулку Казачий L = 550 метров, диаметр 110.

п. Виноградный строительство водопроводной сети

- от ул. Советская до ул. Солнечная L = 130 метров, диаметр 110 мм;

- по улице Солнечной L = 600 метров, диаметр 110 мм;

- от ул. Солнечная до ул. Восточная L = 130 метров, диаметр 110 мм;

- по улице Восточной L = 600 метров, диаметр 110 мм.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 11532,18 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. Повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения, включает:

Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Мероприятия:

Строительство сетей

Срок реализации проекта: 2020-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 112480,00 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества газоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

5.5. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Перечень мероприятий и проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения, включает:

Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Мероприятия:

Строительство сетей

Срок реализации проекта: 2020-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 4675 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества газоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО.

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения ТБО и ТКО включены мероприятия по улучшению сбора и вывоза бытовых отходов.

Мероприятия:

Приобретение мусоровозного транспорта

Объем финансирования составляет 5000,00 тыс. руб.

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета коммунальных ресурсов.

Мероприятия:

Установка и замена приборов учета коммунальных ресурсов

Объем финансирования Программы составляет 3230,00 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 20,00 тыс. руб.;

- внебюджетные источники - 20,00 тыс. руб.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении

В Вышестеблиевском сельском поселении принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района Краснодарского края на период  с 2014 – 2020 годов», утвержденная постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края от 04.12.2013 № 129

Ежегодно в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях принимается план мероприятий по энергосбережению.

В 2015-2016 годах проведены мероприятия по замене светильников уличного освещения типа ДРЛ на светодиодные.

В 2017 г. на данное мероприятие запланировано 168 тыс. руб. из бюджета Вышестеблиевского сельского поселения и 72 тыс. руб. из бюджета Краснодарского края.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества уличного освещения, повышение безопасности дорожного движения, снижение затрат на оплату.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Обоснование прогнозируемого спроса на водоснабжение и водоотведение представлен в таблице 28.

Таблица 28

Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

| Категория потребителей | Объем, тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| население | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные организации | - | - | - | - | - | - |
| прочие организации | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 647,81 | 659,39 | 670,97 | 682,55 | 694,13 | 705,71-810,00 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| население | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные организации | - | - | - | - | - | - |
| прочие организации | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | - | - | - |  | - |

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2030 года планируется – 921,33 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи строительством газопровода и присоединением новых потребителей и будет составлять к концу 2030 года – 334,71 тыс. м³.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки Вышестеблиевского сельского поселения

    - Водоснабжение Вышестеблиевского сельского поселения

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2030 года.

В рамках реализации программы предполагаются строительство сетей, реконструкция и закольцовка водопроводной сети. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется 11,53 млн. руб.

    - Водоотведение Вышестеблиевского сельского поселения

При развитии поселения согласно генерального плана Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края планируется строительство централизованных систем канализации для каждого населенного пункта, обеспечивающих отвод и очистку сточных вод от курортных и оздоровительных учреждений, жилого сектора, общественно-деловых зданий и производственных объектов.

Также проектом предусмотрена организация систем ливневой канализации населенных пунктов путем прокладки закрытых и открытых коллекторов с очисткой стоков на локальных очистных сооружениях ливневой канализации. На реализацию мероприятий потребуется 75,03 млн. руб.

    - Схема обращения с ТБО Вышестеблиевского сельского поселения

Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, садоводческие товарищества, населенные пункты.

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или переработка.

Схема очистки территории - проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов и уборки территорий. Необходимость её разработки определена "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки территории должна содержать:

- сведения о МО и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию МО на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

Схема санитарной очистки территории может разрабатываться администрацией муниципального образования без привлечения подрядной организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных затрат.

Планируется перенос свалки в город Темрюк, в связи с этим увеличится расстояние, которое преодолевает мусоровозный транспорт и появляется необходимость в приобретении мусоровозного транспорта 10 млн. руб.

    - Теплоснабжение Вышестеблиевского сельского поселения

В рассматриваемом периоде строительство новых источников теплоснабжения, тепловых сетей и подключение новых потребителей не планируется.

    - Электроснабжение Вышестеблиевского сельского поселения

Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – ОАО «Кубаньэнергосбыт». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2030 года.

В рамках реализации схемы предполагается реконструкция Трансформаторов и реконструкция ВЛ. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме электроснабжения, потребуется 27,67 млн. руб.

    - Газоснабжение Вышестеблиевского сельского поселения

Мощности существующей АГРС достаточно, для того, чтобы обеспечить газом всех подключенных потребителей. На данном этапе в Вышестеблиевском сельском поселении планируется строительство газопроводов, на данные мероприятия потребуется 112,48 млн. руб.

  - Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения

    - Водоснабжение

На территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает ООО «Югводоканал». Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения ООО «Югводоканал» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся в аренде ООО «Югводоканал».

Основные особенности системы водоснабжения:

Источником водоснабжения Вышестеблиевского сельского поселения являются артезианские скважины, каптажи и колодцы. Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и стальные диаметром от 32 мм до 160 мм. Общая протяженность существующих сетей – 61,00 км. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет до 80 %;

- аварийность на сетях муниципального образования.

В результате значительной изношенности сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Вышестеблиевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

    - Водоотведение

Централизованное водоотведение в населенных пунктах Вышестеблиевского сельского поселения отсутствует. Административные, производственные здания многоквартирные и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.

    - Теплоснабжение

На территории Вышестеблиевского сельского поселения на момент разработки программы централизованное теплоснабжение осуществляется от бытовых котлов на газовом топливе.

6.3.4 Электроснабжение

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития поселения. Планируется строительство части существующих ВЛ 0,4-10кВ.

Характеристика проблемы:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Вышестеблиевского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

Износ сетей и линейных объектов составляет 70%

- При увеличении нагрузок на существующие сети не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

- Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей часть деревянных опор пришли в негодность.

    - Газоснабжение

Источником газоснабжения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района является существующие АГРС, ГРП, ГРПШ

Протяженность существующих газовых сетей составляет 111,10 км.

    - Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

Услуги по сбору и вывозу ТБО осуществляют МУП ЖКХ «Комфорт», мусоровозный транспорт ежедневно собирает скопившийся мусор как на местах скопления по контейнерам так и по приусадебным участкам.

  - Оценка реализации мероприятий Программы в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Оценка реализации мероприятий Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения.

Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

  - Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 29

|  |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | - | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - |
| СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Инвестиционные проекты в отношении систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения

Инвестиционные проекты в отношении систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения по каждому источнику коммунального комплекса.

6.6.1. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2016 – 2030 года.

Таблица 30

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 –2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция ул. Ленина – от пер. Шевченко до дома № 111 | 2,176 | 0 | 2,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | реконструкция пер. Цветочный – от ул. Лермонтова до ЖД дом № 4 | 700,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство от пер. Садовый до пер. Казачий | 4800,00 | 0 | 0 | 0 | 4800,00 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство по переулку Казачий | 1650,00 | 0 | 0 | 0 | 1650,00 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство ул. Советская до ул. Солнечная | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0 |
| 6 | Строительство по улице Солнечной | 1800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,00 |
| 7 | Строительство ул. Солнечная до ул. Восточная | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0 |
| 8 | Строительство по улице Восточной | 1800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,00 |
|  | Итого: | 11532,18 | 0 | 702,18 | 0 | 6450,00 | 780,00 | 3600,00 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей | 4675,00 | 0 | 0 | 0 | 425,00 | 425,00 | 3825,00 |
| 2 | Строительство очистных | 70000,00 | 0 | 0 | 0 | 6363,64 | 6363,64 | 57272,72 |
| 3 | Строительство КНС | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 31,82 | 31,82 | 286,36 |
| Итого: |  | 75025,00 | 0 | 0 | 0 | 6820,46 | 6820,46 | 61384,08 |

    - Инвестиционные проекты по теплоснабжению Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 
района на 2016 – 2030 года.

Таблица 31

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 –2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Инвестиционные проекты по электроснабжению Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского
района на 2016 – 2030 года.

Таблица 32

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 –2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения | 27500,00 | 1964,29 | 1964,29 | 1964,29 | 1964,29 | 1964,29 | 17678,61 |
| 2 | Замена светильников уличного освещения | 168,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 107,94 |
|  | Итого: | 27668,00 | 1976,29 | 1976,29 | 1976,29 | 1976,29 | 1976,29 | 17786,55 |

    - Инвестиционные проекты по газоснабжению Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского
района на 2016 – 2030 года

Таблица 33

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 –2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство сетей | 112480,00 | 8034,29 | 8034,29 | 8034,29 | 8034,29 | 8034,29 | 72305,55 |
|  | Итого: | 112480,00 | 8034,29 | 8034,29 | 8034,29 | 8034,29 | 8034,29 | 72308,55 |

    - Инвестиционные проекты по сбору, вывозу сбору и вывозу ТБО Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

Программа инвестиционных мероприятий по сбору и вывозу ТБО Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского
района на 2016 – 2030 года

Таблица 34

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 –2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Приобретение мусоровозного транспорта | 10000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 10000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |

  - Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации от 21 июня 2011 года N 154-э/4.

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

  - Оценка совокупного платежа граждан на соответствие критериям доступности

На период 2016 – 2030 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 35

| Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 –2030 |
| Холодное водоснабжение, за 1 м³ | 56,98 | 60,40 | 64,02 | 67,86 | 71,93 | 76,25-121,54 |
| Водоотведение, за 1 м³ | - | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение, за 1 м³ | 5,81 | 6,16 | 6,53 | 6,92 | 7,34 | 7,78-12,42 |
| Электроснабжение, за 1 кВт/час | 3,00 | 3,18 | 3,37 | 3,57 | 3,78 | 4,01-6,39 |
| Вывоз ТБО за 1 м³ | 648,03 | 686,91 | 728,12 | 771,81 | 818,12 | 867,21-1382,19 |
| Вывоз ТБО на 1 человека | 108,12 | 114,61 | 121,49 | 128,78 | 136,51 | 144,70-230,62 |
| Вывоз ЖБО за 1 м³ | 726,10 | 769,67 | 815,85 | 864,80 | 916,69 | 971,69-1548,72 |
| Вывоз ЖБО на 1 человека | 266,06 | 282,02 | 298,94 | 316,88 | 335,89 | 356,04-567,46 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 36 приведены результаты расчета.

Таблица 36

| Наименование критерия доступности | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Социальная поддержка осуществляется на основании следующих законодательных актов:

- Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями).

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

- Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Вышестеблиевского сельского поселения.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Вышестеблиевского сельского поселения, Комитетом местного самоуправления Вышестеблиевского сельского поселения.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1) Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2) Верификация данных;

3)Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируются на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг, при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2030 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов в соответствии с потребностями Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.